Departament Inginerie Retea

Agentia Operationala Lucrari Bucuresti

str. B-dul {osd_punct_lucru}, nr. 4-6

Telefon: 021.301.17.37.

Fax: 021.301.18.05.

# Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor

Nr………… din data………………….

Încheiat cu ocazia verificării efectuate la lucrarea BRANSAMENT din  {project_address}, loc. {project_city}, jud. {project_county}.

Din	verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele:

MATERIALELE CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE AL NTPEE-2018;

S-A MONTAT BRANSAMENT;

SUDURILE S-AU EFECTUAT PRIN {procedeu_sudura};

AMPLASAREA BRANSAMENTULUI S-A FACUT IN SANT DE ADANCIME 0.90m;

TEAVA PENTRU BRANSAMENT S-A MONTAT PE UN PAT DE NISIP DE 10cm;

S-A MONTAT FIR TRASOR DE CU CU SECTIUNEA 1,5mm;

ACOPERIREA TEVII S-A FACUT CU NISIP, STRATURI COMPACTATE SUCCESIVE DE PAMANT;

S-A MONTAT BANDA AVERTIZOARE "Atentie Gaz".

Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii ) :

S-A PROBAT BRANSAMENT;

NU AU FOST LUATE ALTE MASURI

Menţiuni speciale :

SE POATE TRECE LA PROGRAMAREA PROBELOR LA PRESIUNE IN FAZA DETERMINANTA PROPUS DE PROIECTANT;

PROBELE DE PRESIUNE AU FOST CONSIDERATE ADMISE

Diriginte şantier	Constructor

Ing. {diriginte_nume}                       Ing. {instalator_nume}